乐山市人民医院

发热门诊屋面漏水维修工程

可行性研究报告

建设单位：乐山市人民医院

编制单位：乐山上诚工程管理服务有限公司

2023年03月

第一章  概述

一、可行性研究报告编制依据

1、乐山市机关事务管理局《乐山市机关事务管理局 乐山市财政局关于报送2023年办公用房维修计划的通知》（乐机管函〔2023〕6号）

2、乐山市机关事务管理局《关于印发<乐山市市级机关事业单位办公用房维修管理暂行办法>的通知》（乐机管发〔2020〕9号）；

3、《党政机关办公用房建设标准》

4、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

5、《四川省国民经济和社会发展“十四五”规划纲要》；

6、《乐山市国民经济和社会发展“十四五”规划纲要》；

7、《投资项目可行性研究指南》（国计办投资〔2002〕15号） 《国家计委办公厅对出版发行投资项目可行性研究指南一书的意见》（投资〔2001〕1153号）；

8、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

9、《中华人民共和国城市规划法》、《城市规划编制办法》等国家标准和规范；

10、中华人民共和国国家发展计划委员会第9号《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》（2001年6月18日）；

11、业主提供的其他资料；

12、国家相关现行施工技术规范：

13、有关建设法律、法规；

14、其他现行国家与地方相关法律法规；

15、编制单位收集的有关资料。

二、项目简介

1、项目名称：乐山市人民医院发热门诊屋面漏水维修工程

2、项目性质：维修改造。

3、项目地点：项目维修改造实施地点分别在乐山市市中区白塔街222号。

4、项目总投资：36.00万元。

5、项目业主：乐山市人民医院

6、项目规模及其预算：

| 序号 | 工程项目名称 | 预算金额 （万元） | 规模 （㎡） | 建设 时间 | 结构类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐山市人民医院发热门诊屋面漏水维修工程 | 36.00 | 300 | 2023年 | 砖木结构 |

三、可行性研究概要

1、项目建设的必要性和可行性

通过本次维修改造工程的建设，乐山市人民医院的医疗服务环境将得到极大改善，安全隐患得到了解决，同时更为就医看病的群众带来了便利。

2、项目建设地址

| 序号 | 工程项目名称 | 建设地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乐山市人民医院发热门诊屋面漏水维修工程 | 乐山市市中区白塔街222号 |

3、可行性研究结论

综上所述，乐山市人民医院发热门诊屋面漏水维修工程是必要且可行的。项目的建设符合乐山市当前的发展战略，是乐山市人民医院规划发展的需要，是解决安全隐患、改善医院环境和打造医院品牌、提升医院形象的需要，对乐山市医疗事业的发展将起到积极的推动作用。项目的建成不仅能缓解医院业务服务不足及困难、安全问题等，更能满足群众就医需求，有利于推进医院的高质量发展。

第二章  项目实施的必要性及可行性

一、项目实施的必要性

根据医院“三区一院”战略规划和后勤保障部基建维修工作职能，结合今年高新区医院即将搬迁投运及本部院区临床科室调整挪腾等实际情况。根据乐山市机关事务管理局和乐山市财政局发布的《关于报送2023年办公用房维修计划的通知》（乐机管函〔2023〕6号）文件的精神：“办公用房维修主要是对存在安全隐患、不能满足办公基本要求的办公用房进行必要的维修改造”的要求，实施本次项目建设。

根据乐山市人民医院自身特点及未来整体发展规划，本次“乐山市人民医院发热门诊屋面漏水维修工程”计划在2023年底前分阶段建设完成。具体如下：

乐山市人民医院发热门诊屋面漏水维修工程

实施该项目，主要是改善乐山市人民医院发热门诊屋面漏水等问题。医院本部发热门诊为文幼章故居附属用房，原用于乐山市人民医院库房存放物资，现改为发热门诊。该房屋年代久远，多棵行道树已渗入屋面，落叶淤塞瓦垄沟,造成植被滋生，根须侵入瓦体形成漏雨渗水，造成医护人员工作不便，患者就医体验差并且该房屋长期漏水、屋面变形，会存在一系列安全隐患。

本项目改造，从发热门诊周围实际环境情况出发，因地制宜，设施完善，经济实用，保障有力，改造后可更好的完善功能分区，改善发热门诊就诊环境。通过本次维修工程，发热门诊的周边环境及问诊环境将得到极大改善。

二、建设周期

医院按照自身的实际情况结合实际需要，统筹安排实施。

第三章  项目选址与建设条件

一、项目改造地理位置

本次维修改造项目实施地址分别位于乐山市市中区白塔街222号。

乐山市市中区白塔街222号

二、基础设施

本次系列项目改造实施地址均位于乐山市市中区境内，给排水、电力、电信等基础设施比较完善，通讯网络发达，水电气供应充足。

三、交通条件

本次项目实施地址分别位于乐山市市中区白塔街222号，均位于市中区内，地理条件优越，周边交通便利，对本单位工作人员以及前来办事、看病、就医的群众提供了便利。

第四章  项目改造方案

一、项目现状及方案

乐山市人民医院发热门诊屋面漏水维修工程

本项目建筑位于四川省乐山市市中区白塔街222号。该建筑屋面防水层已经破损，造成长期漏水，木结构变形、墙面脱落等问题。

该项目建筑面积： 300㎡，工程建设内容包括：泥塑脊修补、筒瓦及底瓦更换、屋面涂膜防水、吊顶天棚拆除/恢复、内墙乳胶漆、抹灰面氟碳漆、行道树修剪等。

二、项目改造要求

（一）装修材料要求

1、本改造工程安装及装饰所用材料、设备的品种、规格、性能应符合国家现行产品标准的规定并符合：《建筑内部装饰设计防火规范》（GB 50222-2017）、《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2008）、《室内装饰装修材料溶剂木器涂料中有毒有害物质限量》（GB 18581-2009）、《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》（GB 18582-2008）、《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》（GB 18583-2008）、《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566-2010）、《室内用水性阻燃剂、防水剂、防腐剂有害物质的限量》（GB 50325-2010）。

2、本工程选用的各种装修材料及产品，应根据设计方提供材料规格、品质、颜色等技术条件选用本工程的各种装饰材料及产品。由施工单位提供材料样板，并提供材料材料合格书、使用说明书及环保、防火性能检测报告，进口产品应提供入境商品检验合格证明。经建设单位、设计单位、监理单位确认后进行封样并据此进行施工验收。

3、设计人未指定的材料及设备，施工单位选用时除应符合国家现行产品标准外还应遵守：

（1）优先使用可重复使用、可循环使用、可再生使用的产品及材料；

（2）优先使用有先进节能、环保及改进室内空气质量技术的产品及材料；

（3）严禁使用国家明令淘汰的产品及材料；

（4）所有产品及材料需经设计方认可后方可进行安装。

4、装饰装修所用的材料应按设计要求进行防火、防霉和防蛀及防潮处理。

5、现场配制的材料应按设计要求或产品说明书制作。

6、本工程内装饰材料的放射性指标限量和游离甲酸释放等指标见以下几点

（1）无机非金属建筑材料(包括石材、建筑卫生陶瓷、石膏板、吊顶材料、无机瓷质砖粘接剂等）放射性指标限量：内照射指数（IRa）≤1.0;外照射指数（Ir）≤1.3。

（2）涂料：室内用水性涂料中挥发性有机化合物（VOCs）≤200 g/L,游离甲醛≤0.1 g/kg;b.室内用溶剂型涂料，应按其规定的最大稀释比例混合后，测定挥发性有机 化合物（VOCs）和笨的含量，如下表所示：

| 涂料名称 | VOCs（g/L） | 笨（k/kg） |
| --- | --- | --- |
| 醇酸涂料 | ≦550 | ≦5 |
| 硝基清徐料 | ≦750 | ≦5 |
| 聚氨酯涂料 | ≦700 | ≦5 |
| 氨酯涂料 | ≦500 | ≦5 |
| 酚醛磁涂料 | ≦380 | ≦5 |
| 酚醛防锈涂料 | ≦270 | ≦5 |
| 其他溶剂型涂料 | ≦600 | ≦5 |

（3）水性处理剂（包括水性阻燃剂及防火涂料、防水剂、防腐剂等）：室内用水性处理剂中总挥发性有机化合物（VOCs）≤200 g/L,游离甲醛≤0.5 g/kg。

（二）防火设计

设计原则及设计依据

（1）本工程设计遵循原土建设计的防火分区、防烟分区、人员疏散等各项防火措施。

（2）本工程执行现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 5006-2014(2018年版)和《建筑内部装饰设计防火规范》GB 50222-95(本次设计未改动)中对装修材料的燃烧性能等级要求的相关规定。

（3）装修材料达不到燃烧性能等级时，通过阻燃处理，提高材料燃烧性能等级，使之达到防火要求。

①对木质装修材料进行防火涂料涂布前应对其表面进行清洁。涂布至少分两次进行，且第二次涂布应在第一次涂布涂层表干后进行，涂布量应不小于600g/m²。

（4）装修施工注意事项

①施工应符合《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354-2005的规定；

②对进入施工现场具有防火设计要求的装修材料应核查其燃烧性能或耐火极限、防火性能检验报告、合格证等技术文件并填写进场验收记录；

③每层保证通向疏散楼梯的交通畅通，在安全出口处及疏散楼梯处均设有疏散指示灯及明显标志,内装修不应防碍消防和疏散走道的正常使用；

④建筑内部消火栓不应被装饰物遮蔽，消火栓门上的标志图形应规范，颜色应鲜明醒目；

⑤当照明灯具的高温部位靠近木材制品或其他非A级材料时，应采取隔热、散热等防火保护措施,灯饰使用材料的燃烧性能不应低于B1级；

（三）工程施工要求

1、油漆涂料工程

（1）木扶手油漆选用粟壳色硝基清漆磨退。

（2）其他木装修油漆按以下程序进行：砂平、堵棕眼、刮腻子、着色、刷底漆、清漆磨退。

2、墙面工程

（1）墙面工程应在墙面隐蔽工程完成验收合格后进行。

（2）湿作业施工现场环境温度宜在5℃以上。

（3）材料要求：

①水泥砌筑砂浆用M7.5砂浆；

②涂料性能应符合国家标准《合成树脂乳液内墙涂料》GB9756-2014的规定；

三、给排水要求

1、给排水设计采用的主要规范和规定如下：

《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003,2009年版）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；

《室外排水设计规范》（GB50014-2006,2016年版）；

《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）；

《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010）；

《四川省用水定额（修订稿）》；

现行国家有关规范、规定、标准等。

2、给水系统

本项目用水水源由市政给水管网供给，供水管网利用乐山市人民医院内现有管网系统。

3、排水系统

污水处理

项目污水经管道排入市政污水管网，最终排至污水处理厂处理达标后排放。

4、消防系统

（1）该项目为改造项目，原有室内消火栓均满足保护距离要求，本次改造不做修改。

（2）建筑灭火器配置设计

根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的相关规定，建筑灭火器配置均按中危险级考虑，设置MF/ABC3型磷酸铵盐干粉灭火器。

四、消防要求

在项目建设中，将遵循“预防为主，消防结合”的方针，严格贯彻执行国家《建筑设计防火规划》。在设备选购、建筑装修等方面设计中采取以下措施：

1、严格按照国家规定，选购符合国家规定标准或使用许可的设备。

2、建筑物按防火规定，设置防火门、疏散通道、消防电梯、安全出入口、火灾自动报警系统等，建筑物内部装修选用不燃性和难燃性材料。

3、建筑物内外，严格按照国家消防规定设置消防设施、通道和各种指示标志。

第五章  投资估算

一、工程预算编制依据

（1）乐山市机关事务管理局《关于印发<乐山市市级机关事业单位办公用房维修管理暂行办法>的通知》（乐机管发〔

2020〕9号）

（2）《乐山市市级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准表》

（3）《乐山市财政局关于调整市级行政事业单位通用办公设备和家俱最低使用年限的通知》（乐市财政资（2020）6号）

（4）中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》

（5）四川省2015年《建设工程工程量清单计价定额》及国家、省、市有关工程量清单编制的政府指导性文件。

（6）材料价格乐山市《工程造价信息》及市场价格。

（7）工程量清单中对工程特征及具体做法只作重点描述，详细描述见施工图、技术说明及相应标准图集、施工规范。

（8）本工程措施项目清单（一）中的安全文明施工措施费的计算，是按川建造价发〔2019〕180号和川建发〔2017〕5号执行计算。

（9）规费按“2015《四川省工程量清单计价定额》”中规定的规费费率上限计取。

（10）税金按川建造价发〔2019〕181号文件计算。

（11）人工费调整按川建价发〔2020）6号文件。

二、投资估算

乐山市人民医院乐山市人民医院发热门诊屋面漏水维修工程投资金额36.00万元。